Materiale Principale *

Ricevere la lista ad Albero piu fruibile per la ricerca

Aggiunta anche a mano del Materiale Del Custom

Creazione di 10 Girante, quali sono i dati di riferimento per la ricerca a noi serve il peso grezzo perché è quello che compriamo.

1 Fase di Match compilabile successive

Dati di input da selezione

- Tipo pompa API + modello TPI + modello legacy

- Dimensioni caratteristiche

  - Corpo		DN bocche aspirazione e mandata

  - Girante 	D2

  - Albero		DN calcolato + lunghezza stimata

- Materiali

- Nq

- Rating flange aspirazione e mandata

- MAWP

- Temperatura max di esercizio

Database

- ~ 400k files raster dei disegni

- Per ciascun disegno file txt con estrazione dati dai disegni:

  - Numero disegno

  - Titolo disegno

  - Tipo pompa

  - Materiale

  - Peso

  - Per girante:

    - D2

    - b2

    - spessore dischi

  - Per corpo OH2:

    - DN flange

    - Rating

    - Diametro interno minimo sul lato opposto alla bocca di aspirazione

    - Larghezza voluta

    - Diametro A (come da SOP-569)

- Tabella tipi pompa (tipo API + modello TPI + modello legacy)

- Grafico b2/D2 in funzione di Nq

- Normative flange (per ogni rating p max in funzione del materiale)

- Tabella caratteristiche materiali (snervamento, peso specifico)

- Liste parti standard con indicazione di quali sono i componenti da stimare

- SOP-569 calcolo spessore corpo pompa e limiti di spessore per fondibilità

- SOP-546 calcolo spessore dischi girante

Ricerca disegni

- Girante

Il sistema deve cercare tra i disegni delle giranti grezze quelli più vicini basandosi su:

- tipo pompa

- b2 richiesto (calcolato tramite grafico a partire da Nq e D2 richiesti)

- D2 richiesto

- Corpo pompa

Il sistema deve cercare tra i disegni dei corpi grezzi quelli più vicini basandosi su:

- tipo pompa

- DN bocche di aspirazione e mandata

- diametro interno corpo in relazione al D2 della girante

- larghezza voluta in relazione al b2 della girante

- rating flange

- Coperchio

Il sistema deve cercare tra i disegni dei coperchi grezzi quelli più vicini basandosi su:

- tipo pompa

- diametro esterno

Stima peso componenti

- Girante  Il sistema calcola il peso in base ai disegni trovati disegno considerando il quadrato del rapporto D2/D2’ moltiplicato per il rapporto tra il peso specifico del materiale nuovo e il materiale a disegno (se assente si considera acciao inox) e moltiplicato per il rapporto tra lo spessore nuovo e lo spessore del disegno.

Lo spessore nuovo deve essere stimato sulla base della procedura SOP-546.

- Corpo  Il sistema calcola il peso per ogni disegno considerando il quadrato del rapporto D2/D2’ moltiplicato per il rapporto tra il peso specifico del materiale nuovo e il materiale a disegno (se assente si considera acciao inox) e moltiplicato per il rapporto tra lo spessore nuovo e lo spessore del disegno.

Lo spessore nuovo deve essere calcolato in accordo alla procedura SOP-569 sulla base della pressione interna (MAWP) e della resistenza del materiale. La procedura fornisce anche i valori di spessore minimi per la fondibilità in funzione del tipo di materiale.

Il peso delle flange può essere calcolato esattamente basandosi sul DN delle flange e sul rating calcolato dalle normative in funzione della MAWP, della temperatura e del materiale.

- Coperchio  Il sistema calcola il peso per ogni disegno considerando il cubo del rapporto D2/D2’ moltiplicato per il rapporto tra il peso specifico del materiale nuovo e il materiale a disegno (se assente si considera acciao inox)

- Albero  il sistema stima il peso della barra grezza basandosi sulla lunghezza e sul DN richiesti

- Supporto  il sistema estrae il peso del supporto standard necessario sulla base del DN albero

Stima peso pompa

- Il sistema compila il file xls della lista parti con i pesi dei componenti principali